Ключница KMS c терминалом AC-1100

Руководство по эксплуатации

Оглавление

I Введение	3

II Состав ключницы KMS	4

III Описание терминала AC-1100	5

3.1 Внешнее устройство терминала	5

IV Функции терминала AC-1100	8

4.2 Дисплей терминала и главный экран	9

4.3 Работа с терминалом	10

V Наиболее частые проблемы и их решение	15

VI Гарантийные обязательства	16

I Введение

KMS – новое техническое решение для безопасного хранения и выдачи ключей с использованием автоматического контроля доступа, возможностью удаленного управления и мониторинга.

Принцип работы:

- Автоматическая система хранения ключей позволяет организовать надежное хранение ключей, автоматизировать процесс приема/выдачи;

- Ключ/связка ключей крепится на стальном кольце-пломбе, с индивидуальным RFID-номером. Брелок надежно фиксируется в слоте, оснащенном механизмом блокировки/разблокировки;

- После идентификации пользователя, система открывает дверцу и световой индикацией указывает на доступные для данного пользователя ключи;

- Возврат ключей производится аналогично их получению.

Основные преимущества ключницы

- Управление KMS происходит через биометрический терминал, при помощи PIN-кода, RFID-карты, отпечатка пальца или их комбинации;

- KMS  может работать в автономном режиме или под управлением компьютера с Автоматизированного Рабочего Места (АРМ);

- Работа с системой имеет два уровня доступа: пользователь и администратор;

- Имеет возможность интеграции с большинством систем безопасности: СКУД, ОПС по отдельному техническому заданию;

- Наличие журнала событий, постоянный мониторинг всех действий с доступом и ключами;

- Возможность подключения дополнительных ключниц KMS к системе;

- Слоты оснащены системой светодиодной индикации;

- Брелоки с ключами при отсутствии электропитания остаются зафиксированными в слотах;

- Брелоки можно возвращать в любой слот – система идентифицирует брелоки по встроенной в них RFID метке;

- Варианты монтажа: крепление к вертикальной поверхности, установка на пол на вертикальных опорах.

II Состав ключницы KMS

Состав ключницы изображен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1: Состав ключницы и её элементы

1. Металлический корпус с дверцей

Корпус ключницы предназначен для размещения электроники ключницы и предотвращения несанкционированного доступа к ней.

2. Терминал Virdi AC-1100

Терминал Virdi AC-1100 предназначен для работы в составе системы КМС. Терминал позволяет организовать контроль и управление доступом посредством идентификации пользователей по отпечаткам пальцев, бесконтактным RFID-картам или паролю.

3. Металлическая дверь с RFID-слотами

RFID-слоты предназначены для хранения и выдачи RFID-брелоков. Слоты управляются контроллером ключницы.

4. Системы аварийного открытия ключницы – ключевые замки

Система аварийного открытия ключницы предназначена для механического  открытия ключницы для получения доступа к электронным компонентам.

5. Блок питания Ginzzu GA-1090U AC/DC адаптер переменного напряжения 220В 50 Гц / 15 В постоянного стабилизированного тока. Предназначен для обеспечения ключницы электропитанием.

6. AC/DC адаптер переменного напряжения 220В 50 Гц / 5 В постоянного стабилизированного тока. Предназначен для обеспечения коммутатора электропитанием.

Схема обеспечения электропитания ключницы, а также схема её подключения к локальной сети предприятия показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – схема подключения электропитания и локальной сети к ключнице

III Описание терминала AC-1100

Внешнее устройство терминала

Внешнее устройство терминала отображено на рисунке 3.1.1.

USB-разъём

Рисунок 3.1.1: Внешнее устройство терминала AC-1100

Тачскрин

Предназначен для ввода данных пользователя, пароля, настройки данных терминала.

Цветной ЖК дисплей

Предназначен для отображения состояния терминала и ключницы.

Динамик

Предназначен для голосового оповещения пользователя.

Считыватель бесконтактных карт

Предназначен для считывания RFID-карт.

USB порт

Предназначен для приема-передачи данных терминала на USB-Flash карту, обновления прошивки.

Видеокамера

Предназначена для определения лица перед терминалом при авторизации и снятия фотографий.

Считыватель отпечатков пальцев SR-100

Предназначен для авторизации пользователя по отпечаткам пальцев.

Основные функции терминала:

- Работа с базой данных пользователей и ключей;

- Определение настроек авторизации каждого пользователя;

- Управление доступом к ключам;

- Работа с именами пользователей и ключей в базе.

Функции программы UNIS:

- Работа с базой данных пользователей и ключей;

- Разграничение доступа к ключам по дням недели и времени;

- Мониторинг событий и состояния слотов ключницы в режиме реального времени (рисунок 3.1.2);

Рисунок 3.1.2: Вывод состояния слотов ключницы в программе UNIS

IV Функции терминала AC-1100

4.1 Технические характеристики

Характеристики терминала указаны в таблице 4.1.1:

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Процессор | 1GHz Single Core CPU |
| ЖК-дисплей | 4.0 inch Touch LCD(480*800) |
| Память | eMMc 8G Bytes Flash |
|  | 512mb RAM |
| Функции, доступные с USB-Flash носителем | Резервное копирование БД, обновление прошивки |
| Разрешение Камеры | Цветное фото - 320x480 |
| Дополнительные датчики камеры | Датчик дневного света |
| Максимальный размер базы данных | 200,000 Пользователей / 200,000 Карт 1,000,000 Событий / 35,000 фотографий |
| Оптимальные Температура (С°) / Влажность | -20 ~ 60 °С / Меньше, чем 90% |
| Напряжение питания терминала | 12 В |
| Разъёмы | TCP/IP (10/100Mbps) |
|  | RS-232 |
|  | RS-485 |
|  | Wiegand Input / Output |
| Идентификатор карты | 125KHz RF 13.56MHz Smart HID 125K Prox card HID iClass Card |
| Размеры | 66.6 мм X 139.6 мм X 9.5 мм |

Таблица 4.1.1: Технические характеристики терминала AC-1100

4.2 Дисплей терминала и главный экран

Главный экран терминала показан на рисунке 4.2.1.

Рисунок 4.2.1: Дисплей терминала

«» используется для ввода ID и верификации его данных.

«» открывает меню администрирования терминала (для входа требуется ввести пароль администратора).

Иконки статуса отображают текущее состояние терминала и связь с ключницей и сервером.

Терминал выводит на центр экрана системные сообщения.

Основные иконки статуса представлены на таблице 4.2.1:

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Обнаружение пожара | Нет: Норма : Пожар обнаружен |
| Предупреждающий индикатор | Нет: Норма : Нарушена целостность корпуса терминала. |
| Состояние двери ключницы | : Нет соединения с дверью : Дверь закрыта : Дверь открыта (авторизация пользователя) : Дверь взломана |
| Соединение с сервером | : соединение есть |

Таблица 4.2.1: Виды иконок состояния терминала и их значение

4.3 Работа с терминалом

Для перехода в окно выбора действий пользователю необходимо авторизоваться посредством ввода пароля, отпечатка пальца или чтения RFID-карты. Авторизованным пользователям разрешено извлекать и возвращать привязанные к ним ключи (рисунок 4.3.1).

Рисунок 4.3.1: Окно выбора действий с ключами

После выбора опции “Get Key” или “Put Key” появляется список ключей для выбора. Для извлечения ключей, их возврата необходимо выбрать в списке требуемые ключи и нажать «ОК» (рисунок 4.3.2). Разрешено извлекать и возвращать несколько ключей.

Рисунок 4.3.2: Окно выбора ключей для извлечения (слева) и возврата (справа)

После нажатия «ОК» дверь ключницы открывается, разблокированные RFID-слоты подсвечиваются зеленым (или все свободные слоты при возврате ключей) (рисунок 4.3.3).

Рисунок 4.3.3: Подсветка RFID-слотов

В зависимости от успешности идентификации пользователя и состояния терминала после идентификации возможно отображение сообщений, указанных в таблице 4.3.1.

| Сообщение на экране терминала | Причины выведения и пояснение |
| --- | --- |
|  | Информация о терминале. |
|  | Успешная авторизация. |
|  | Ошибка при авторизации. |
|  | Незарегистрированный ID-пользователя |
|  | Незарегистрированная RFID-карта |
|  | Ошибка при попытке обойти защиту от прохода (anti-Passback) |
|  | Ошибка при повторной авторизации пользователя (при ограничении на количество авторизаций по времени) |
|  | Разрыв сети. |
|  | Пользователь в черном списке. |
|  | Терминал заблокирован. |
|  | Соединение с терминалом через Bluetooth-соединение |
|  | Экран ввода логина |
|  | Экран ввода пароля |
|  | Экран авторизации по карте |
|  | Обновление прошивки на терминале |

Таблица 4.3.1: Виды сообщений и окон терминала при авторизации пользователя

V Наиболее частые проблемы и их решение

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| 1. Ключница не включается | 1. Проверьте блок питания ключницы. Напряжение должно стоять от 12 до 15 вольт. 2. Проверьте исправность контроллера ключницы. 3. Свяжитесь с продавцом. |
| 2. Терминал не работает корректно. Не выдает и не принимает ключи, либо ошибочно их отображает. | 1. Проверьте сетевые настройки терминала и ключницы. 2. Проверьте привязку ключей к пользователю и доступ к ключнице. 3. Перезагрузите терминал. 4. Свяжитесь с продавцом. |
| 3. Не работает определенный слот: не видит ключ, не подсвечивается | 1. Проверьте питание слота. Прижмите к нему питающую плату. 2. Перезагрузите ключницу. 3. Свяжитесь с продавцом. |

VI Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства на изделие НЕ распространяются в случае механических повреждений, полученных при эксплуатации и хранении изделия после покупки, а так же при несоблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Адрес ближайшей сервисной службы компании "ПРОМЕТ" Вы можете узнать через интернет по адресу http://www.safe.ru.

Изготовитель: ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114